ARM工业主板设计要点：

深圳市英贝德科技有限公司

www.embedall.com  ATMEL ARM9快速应用
0755-82523175 82523176 82526552 82523090
新思维 新模式 ARM单板电脑解决方案
工控 车载 医疗 数控 手持
销售部:0755-81135101 81135102 81135103

ARM主板通用设计部分

电源：上电时序，电源功率设计

晶振：精度和温度，大小，体积，封装，防跌落（抗震性）

原料：电阻电容

品名：以往设计都未注意每个品名，这次设计要注意。每个都要找到合适的工厂，同时根据厂名去定义名称。

电平兼容性设计：

ARM工业主板设计重点：

电源设计：

第一：防雷击

第二：输入插错，电源防反插

第三：压敏电阻特性

第四：电源输入设计

第五：DC-DC或者LDO电源设计

背光电路设计：

几种常用的高压条，有CCFL背光和LED背光。通常输入有几种信号。需要列举几种控制

HARDWARE CONFIGURATION CONTROL

CS1,CS2的说明：

看门狗这个地方，我不想这里分析的太多，总之，我们是使用外部看门狗的，所以，CS1，CS2全部禁止掉。

让人头晕的启动过程，总算看明白了：

SPI BOOT和UART BOOT都属于内部启动，试想，CPU内部没有集成ROM，怎么可能执行呢？

之所以启动问题搞的复杂，是因为不符合常规，大家都知道，如果是线性的FLASH启动，一般外部启动就可以了，不需要内部启动。

但是EP9315,恰恰连这个地方也实现了。其实，这样做，是在是太费力气了。

如果是NAND ,SPI DATAFLASH，或者其他非线性的FLASH启动，才会用内部启动。

Note: CSn6 is the recommended chip select for Flash when performing an Internal boot. CSn0

must be connected to Flash when performing an External boot.

NOTE非常关键，一语道破机关。实际上，和其他ARM一样，CS0必须接到FLASH，如果是外部启动的话。从MEMORY MAP也不难看出。在什么时候，谁的地址是0.

MEMORY MAP

PORT F-GPIO with interrupt capability.

关于FB的选型和理解

以下是EDB9315A的FB选型。BLM21PG300SN1

不难看出，他的特性是：30OHM/100MHZ.

Rated Current=3000Ma

其温度是-55--+125

这个是村田的型号。我们以往对磁珠的认识并不太多，那么为什么用这个呢？这里面不得而知，所以，咱们索性就用这个了。如果国内没有这个，我们可以采用其他型号替代。

AC97-到底选择LINE OUT还是HEAD PHONE?

从这个图上不难看出，HEAD PHONE增加了放大电路。而LINE OUT并没有加。也就意味着LINE OUT只能接放大电路后，才可以喇叭。

从音质上讲，LINE OUT是未经过处理的，效果可能经过放大会好一些。

所以，从通用性上来讲，选择HEAD PHONE作为音频输出，选择MIC PHONE作为音频输入。

电容选择：

以下是村田的DATASHEET部分说明：GRM15,GRM18分别表示封装，比如GRM15表示的是0402的封装，用MM表示为：1.0*0.5MM,当然还有误差。

GRM18表示的是0603的封装，用MM表示为：1.6*0.8MM.

GRM155，最后一个字母5表示厚度。这里表示厚度为：0.5MM

GRM188，最后一个字符8表示厚度。这里表示厚度为：0.8MM

以下是我们使用的0.1uF的电容，X7R,从这个表中可以看到，比如我们在滤波电容上，用了GRM155,0.1uF的电容，那么能看出来，有1c和1a两种，一个是16V，一个是10V.

如果是0603封装的话，那么从表中不难看到，也无非有三种电压情况：

50V,25V,16V.,如果你选择滤波电容的话，X7R的，也只能选择16V,这个是耐压最低的了。

常用COG材料的是5C,我指定采用GRM18,表示是0603的封装，那么从选择上来讲，我选择一般有15pF,18pF,20pF等。不难看出他们的厚度都是0.8，也就是前缀为GRM188.

从电压上看，一般都为50V,因为高电压的我们用不到，这里最低也是50V.

如果选择0402的，就是GRM155，我看看他们的DATASHEET,这里COG一栏，可以看到也是只有50V的的耐压值。